File : d:\SOL-0001

a) Esempio di prova del package solaio (versione PAS)

Configurazione della struttura :

vincolo a sinistra : sbalzo k=       0E+000 [kgm/rad]  F =   +100 [kg]

vincolo a destra   : sbalzo k=       0E+000 [kgm/rad]  F =     +0 [kg]

campata luce [m]  b [cm] B    s [cm] H  inerzia [cm^4]  g [kg/m] q

sb.sin.  1.50   10.0  50.0   5.0  18.0     9279      225      200

1     5.00   10.0  50.0   5.0  20.0    12708      250      100

2     4.10   10.0  50.0   5.0  20.0    12708      250      100

3     4.85   10.0  50.0   5.0  20.0    12708      250      100

sb.des.  1.25   10.0  50.0   5.0  18.0     9279      225      200

#  condizione di carico n. 1  #

campata p kg/m  T.sin.   x(T=0)    T.des.    M.max.    x1(M=0)  x2(M=0)

sb.sin.  +425

1     +250   +657 kg  +2.63 m   -593 kg   +236 kgm  +1.26 m  +4.00 m

2     +350   +700 kg  +2.00 m   -735 kg   +233 kgm  +0.85 m  +3.15 m

3     +250   +649 kg  +2.60 m   -564 kg   +303 kgm  +1.04 m  +4.15 m

sb.des.  +425

vincolo     Momento       Reazione

1       -628 kgm       +1395 kg

2       -467 kgm       +1293 kg

3       -538 kgm       +1384 kg

4       -332 kgm       +1095 kg

#  condizione di carico n. 2  #

campata p kg/m  T.sin.   x(T=0)    T.des.    M.max.    x1(M=0)  x2(M=0)

sb.sin.  +225

1     +350   +838 kg  +2.39 m   -912 kg   +600 kgm  +0.54 m  +4.25 m

2     +250   +506 kg  +2.02 m   -519 kg    -77 kgm  M.di segno cost.

3     +350   +940 kg  +2.68 m   -758 kg   +645 kgm  +0.76 m  +4.60 m

sb.des.  +225

vincolo     Momento       Reazione

1       -403 kgm       +1275 kg

2       -588 kgm       +1418 kg

3       -616 kgm       +1459 kg

4       -176 kgm       +1039 kg

#  condizione di carico n. 3  #

campata p kg/m  T.sin.   x(T=0)    T.des.    M.max.    x1(M=0)  x2(M=0)

sb.sin.  +425

1     +350   +896 kg  +2.56 m   -854 kg   +519 kgm  +0.84 m  +4.28 m

2     +250   +486 kg  +1.94 m   -539 kg    -50 kgm  M.di segno cost.

3     +350   +943 kg  +2.69 m   -755 kg   +638 kgm  +0.78 m  +4.60 m

sb.des.  +225

vincolo     Momento       Reazione

1       -628 kgm       +1634 kg

2       -523 kgm       +1340 kg

3       -631 kgm       +1481 kg

4       -176 kgm       +1036 kg

#  condizione di carico n. 4  #

campata p kg/m  T.sin.   x(T=0)    T.des.    M.max.    x1(M=0)  x2(M=0)

sb.sin.  +225

1     +350   +813 kg  +2.32 m   -937 kg   +541 kgm  +0.56 m  +4.08 m

2     +350   +774 kg  +2.21 m   -661 kg   +142 kgm  +1.31 m  +3.11 m

3     +250   +637 kg  +2.55 m   -575 kg   +330 kgm  +0.92 m  +4.17 m

sb.des.  +425

vincolo     Momento       Reazione

1       -403 kgm       +1251 kg

2       -713 kgm       +1711 kg

3       -482 kgm       +1298 kg

4       -332 kgm       +1107 kg

#  condizione di carico n. 5  #

campata p kg/m  T.sin.   x(T=0)    T.des.    M.max.    x1(M=0)  x2(M=0)

sb.sin.  +425

1     +250   +667 kg  +2.67 m   -583 kg   +261 kgm  +1.22 m  +4.11 m

2     +350   +636 kg  +1.82 m   -799 kg   +160 kgm  +0.86 m  +2.77 m

3     +350   +967 kg  +2.76 m   -730 kg   +586 kgm  +0.93 m  +4.59 m

sb.des.  +225

vincolo     Momento       Reazione

1       -628 kgm       +1404 kg

2       -419 kgm       +1220 kg

3       -751 kgm       +1766 kg

4       -176 kgm       +1011 kg

#  condizione di carico n. 6  #

campata p kg/m  T.sin.   x(T=0)    T.des.    M.max.    x1(M=0)  x2(M=0)

sb.sin.  +225

1     +350   +836 kg  +2.39 m   -914 kg   +595 kgm  +0.54 m  +4.23 m

2     +250   +519 kg  +2.08 m   -506 kg    -59 kgm  M.di segno cost.

3     +350   +898 kg  +2.57 m   -799 kg   +581 kgm  +0.74 m  +4.39 m

sb.des.  +425

vincolo     Momento       Reazione

1       -403 kgm       +1273 kg

2       -598 kgm       +1433 kg

3       -571 kgm       +1404 kg

4       -332 kgm       +1331 kg

Riepilogo delle massime sollecitazioni :

campata      M.max.      M.min.      T.sin.      T.des.

1         +600 kgm      -         +896 kg     -937 kg

2         +233 kgm     -77 kgm    +774 kg     -799 kg

3         +645 kgm      -         +967 kg     -799 kg

vincolo   Momento       R max          Rg          Rq          Rv

1       -628 kgm    +1634 kg    +1054 kg     +562 kg    +1616 kg

2       -713 kgm    +1711 kg    +1135 kg     +440 kg    +1592 kg

3       -751 kgm    +1766 kg    +1194 kg     +454 kg    +1648 kg

4       -332 kgm    +1331 kg     +823 kg     +489 kg    +1380 kg

N.B. Rmax sono le massime reazioni , Rg ed Rq sono le reazioni

relative alle distribuzioni di soli carichi permanenti (g)

ed accidentali (q) , Rv rappresentano le massime reazioni

relative alle distribuzioni contemporanee g e q .

Progetto delle minime armature a flessione semplice  :

c= 85.0 [kg/cmq]  f= 1900 [kg/cmq]  n=Ef/Ec= 15  copriferro d=  3.0 [cm]

Momenti minimi di calcolo assunti :

M.minimi in  campata= +pl^2/ 18     M.minimi sui vincoli= -pl^2/ 20

campata n. 1  ( sez.: b= 10  B= 50  H= 20  s= 5  d= 3  cm )

sezione  M.(-)  M.(+)   Afs.   Afi.    xc   åc   åf   T.max.  f.p. f.s.p.

sinistra  -628     +0   2.11   0.00   4.05  40  1900    896     0    13

campata     +0   +600   0.00   2.01   3.97  39  1900

destra    -713     +0   2.41   0.00   4.29  43  1900   -937     0    16

campata n. 2  ( sez.: b= 10  B= 50  H= 20  s= 5  d= 3  cm )

sezione  M.(-)  M.(+)   Afs.   Afi.    xc   åc   åf   T.max.  f.p. f.s.p.

sinistra  -713     +0   2.41   0.00   4.29  43  1900    774     0    24

campata    -77   +327   0.40   1.28   3.24  25  1611

destra    -751     +0   2.54   0.00   4.39  44  1900   -799     0    27

campata n. 3  ( sez.: b= 10  B= 50  H= 20  s= 5  d= 3  cm )

sezione  M.(-)  M.(+)   Afs.   Afi.    xc   åc   åf   T.max.  f.p. f.s.p.

sinistra  -751     +0   2.54   0.00   4.39  44  1900    967     0    18

campata     +0   +645   0.00   2.17   4.10  40  1900

destra    -412     +0   1.36   0.00   3.34  31  1900   -799     0     0

sbalzo a sinistra ( sez.: b= 10  B= 50  H= 18  s= 5  d= 3  cm )

sezione  M.(-)  M.(+)   Afs.   Afi.    xc   åc   åf   T.max.  f.p. f.s.p.

sb.sin.   -628     +0   2.42   0.00   4.00  46  1900   -738     0    25

sbalzo a destra   ( sez.: b= 10  B= 50  H= 18  s= 5  d= 3  cm )

sezione  M.(-)  M.(+)   Afs.   Afi.    xc   åc   åf   T.max.  f.p. f.s.p.

sb.des.   -332     +0   1.25   0.00   3.00  32  1900    531     0     0

Dimensioni delle sezioni , delle fasce piene (f.p.) e

semipiene (f.s.p.) in cm , tensioni in kg/cmq , armature in cmq.

Nel progetto delle fasce piene e semipiene si e'assunta come

Af' minima sull'appoggio il 50 % della Af in campata

per lo sbalzo si e' invece assunta una Af' minima pari

al  40 % della Af nella sezione d' incastro

elaborazione completata il giorno 27/02/2022 alle ore 20:29

tempo di elaborazione :  2  [sec]